投影机RS-232串口

接口大全

四川爱特尔科技有限公司

- 一、接口定义说明

- RS-232

- 二、数据通信参数

- 波特率：通过该端口1秒钟最大可以传输的数据量，单位：bit/s

- 数据位：通过该端口1次可以传输的数据量，一般：7位、8位

- 停止位：略

- 校验方式：

无效验(None)

偶校验(Even)

奇校验(Odd)

0校验(Space)

1校验（Mark）

- 三、通信方式

1、不带握手信号

目前此种传输方式应用于市面上绝大部分投影机RS-232控制，典型接线如下：

| 中控RS-232 | 投影机RS-232 |
| --- | --- |
| 3(TXD) | RXD |
| 5(GND) | GND |

2、带握手信号

从实践经验来看需要用到握手信号端来控制的投影机以EPSON比较常见，典型接线如下：

| 中控RS-232 | 投影机RS-232 |
| --- | --- |
| 3(TXD) | RXD |
| 4(DTR) | DSR |
| 5(GND) | GND |

- 三、投影机RS-232接口

| 厂商 | 型号 | 接口类型 | 接口定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPSON EPSON | EMP600 EMP800 EMP811 EMP820 EMP5600 EMP7600 EMP7700 EMP8000 EMP9000 EMP7300 | 公头 Rs-232 | 2RXD、5GND 6DSR | 9600N8 |
|  | EMP5350 EMP5550 EMP7250 EMP7350 EMP7550 EMP8100 EMP8150 EMP8200 EMP9100 | 母头 | 9RXD、13GND 11DSR | 9600N8 随机附带有RS-232转接线 |
| SANYO | XU-358C XU-35 XU-30 XU-37 XU-31 XU-32 XP-41 XP-41L PLV70 SW10 | 母头 Prot | 1RXD、4GND | 19200N8 随机附带转接线1RXD 不通，需另做线 |
|  | XP-10N XP-21N XP-35 XP-45 | 公头 Rs-232 | 3RXD、5GND | 19200N8 |
|  | EF10NX 9000NX |  | 2RXD、5GND | 19200N8 |
| ASK ASK | C5 C20 C60 C80 C85 C90 C95 | 母头 Mouse | 6RXD、8GND | 9600N8 |
|  | C100 C105 | 母头 Mouse | 6RXD、8GND | 9600N8 |
|  | A8+ A9+ A10+ |  | 6RXD、8GND | 1200N8 |
|  | C300 | 公头 Rs-232 | 2RXD、5GND | 9600N8 |
| PLUS | U2-1130 U2-815C |  | 3RXD、5GND | 9600N8 随机带RS-232转接线 |
| SONY | PX11 PX32 PX31 FE100U |  | 2RXD、5GND | 38400N8 PX11校验：偶 |
| PROXIMA NEC | DP6100 DP6155 DP6150 DP6105 DP8000 S540 X540 | Prot 母头 | 6RXD、8GND | 9600N8 |
|  | DP9270 DP9290 DP9259 |  | 1RXD、4GND 5CTS | 19200N8 |
|  | DP6800 DP6870 | 公头Control | 13RXD、10GND | 19200N8 |
|  | DP9240 DP9260 DP9260+ DP9280 AV9400 AV9400+ AV9410 AV9500 AV9550 | 公头 Rs-232 | 2RXD、5GND | 19200N8 |
|  | MT850 MT840 MT840E MT1040 MT1040E MT1045 MT1045E MT1050 MT1055 GT950 LT84 LT85 LT140 LT150 LT150Z LT75Z LT156 VT540 VT440 | 母头 Prot | 1RXD、4GND | 38400N8 |
|  | VT54 VT650 |  | 1RXD、4GND | 19200N8 |
| 3M | MP7640 MP8670 MP8725 MP8730 MP8740 MP8745 MP8746 MP8747 MP8770 | 公头 Control | 13RXD、10GND | 19200N8 （需要调整） |
|  | MP8650 MP8660 | 母头 Prot | 4GND、5RXD | 有转成RS-232的配现 9600N8 （需要调整） |
|  | MP8780 |  | 9GND、5RXD |  |
| EIKI | LC-X986 LC-NB4 LC-NB4S LC-NB1 LC-XNB1 LC-XNB3S LC-XNB3W LC-NB3WE LC-NB3E |  | 4GND、1RXD | 19200N8 |
| EIKI | LC-XNB4 LC-XNB4M LC-X999 LC-X984 LC-XM1/2 LC-XM1 LC-M3 LC-X1100 LC-X1000 LC-X985 LC-X990 LC-X983 LC-XGA980 LC-XGA982 LC-XGA870 LC-XGA970 LC-XGA860 LC-XC1 | 母头 Prot | 4GND、1RXD | 19200N8 |
|  | LC-X2U LC-X4&L LC-SX4L LC-SX3/2/1 LC-X3/21A LC-X1 LC-XT2 LC-UXT1 | 公头 Rs-232 | 5GND、2RXD | 19200N8 |
| SHARP | XG-E3000U XG-P10XU XG-C40XU XG-E1200U XG-E3500U XG-NV1U XG-NV2U XG-NV3U XG-NV3XB XG-NV4SU XG-NV6XU PG-C30XU PG-D210U PG-C30XU | 公头 Rs-232 | 5GND、2RXD | 9600N8 有RS-232转接配线 |
|  | XG-P20XU XG-V10WU |  | 5GND、2RXD | 9600N8 |
| HITACHI | CP-950W/E CP-955W/E CP-S840W CP-S845W CP-S860W/E CP-X935W/E/D CP-X940W/E CP-X958 CP-X960 CP-X970 | 公头 Control | 10GND、13RXD | 9600N8 需要调整 |
|  | CP-X980 CP-X985 CP-1000 CP-X2000 CP-X380W CP-X430W CP-X990W CP-S310W CP-X325W CP-S225W CP-S275W CP-S5500W CP-S370W CP-HX2080 |  |  | 19200N8 需要调整 |
| MITSUBISHI TOSHIBA | LVP-X70U LVP-X50U LVP-S50U LVP-SA51 LVP-SL1/2 LVP-XL1X LVP-XL5 LVP-XL1/2 LVP-SL5 LVP-X390U LVP-X400BU LVP-X490 LVP-X500 LVP-S490 LVP-X50/70 LVP-X80 | 母头 RS-232C | 4GND、1RXD | 9600N8 9600N8 |
|  | LVP-XD200 LVP-SD200 LVP-XD300 | RS-232C | 4GND、1RXD |  |
|  | LVP-X250U LVP-S250U | RS-232C RS-232C Control 母头 | 5GND、2RXD 5GND、3RXD |  |
|  | TLP-450E/U TLP-451E/U TLP-650E/U TLP-651E/U TXP-450 TXP-451 TXP-651 TXP-650 |  |  |  |
|  | TLP-680U TLP-681U TLP-650A TLP-651A TLP-470U TLP-471U TLP-670U TLP-671U TLP-X10E/U TLP-X11E/U TLP-X20E/U TLP-X21E/U TLP-550 TLP-551 TLP-250 TLP-251 TLP-780U TLP-781U TLP-B2U | RS-232C Control 母头 | 5GND、1RXD | 9600N8 |
| PANASONIOC PANASONIOC | PTL595U PTL592U | RS-232C | 5GND、2RXD | 9600N8 |
|  | PT-L720U PT-L520U PT-L771XU/U PT-L701XU/U PT-L511XU/U PT-L501XU/U PT-L6500U PT-L6600U |  | 5GND、3RXD |  |
|  | PT-L556U PT-L555U | RS-232C | 4GND、5RXD | 9600N8 |
| INFOCUS | LP500 LP530 LP9XX LP1000 LP470/B LP770 LP255 LP340 LP350 LP7XX LP790 | RS-232C | 5GND、2RXD | 9600N8 |